Тульская область

муниципальное образование город Алексин

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2025 г. № 350

Об утверждении Порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Алексин

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Алексин (приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Панина Ю.А.)  опубликовать настоящее Постановление в газете «Алексинские вести», разместить  Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Ворогущина О.Е.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования город Алексин Шкляра С.А.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Руководитель аппарата администрации

муниципального образования

город Алексин	                                                                                                      Ю.С.Изюмская

Приложение №1 к

Постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 31.03.2025 г.  № 350

Порядок

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Алексин

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании город Алексин  (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения готовности к отопительному периоду, координации действий должностных лиц администрации муниципального образования город Алексин (далее — муниципальное образование), теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, управляющих компаний по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения  на территории муниципального образования.

1.2. Под аварийной ситуацией в настоящем Порядке понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3.	Под объектами теплоснабжения в настоящем Порядка понимаются системы централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, включая источники тепловой энергии, магистральные и распределительные тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4.	Реализация Порядка необходима для обеспечения надежной эксплуатации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования и должна решать следующие задачи:

-	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения;

-	мобилизация усилий всех служб в муниципальном образовании, в обязанности которых входит ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

-	сокращение времени передачи информации об аварийных ситуациях ответственным лицам с указанием причин возникновения и действий по ликвидации последствий аварии;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);

- ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- внешние воздействия природного и техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары), а также отключение энергоносителей (электроэнергия, газ, вода).

Каждый сценарий аварийной ситуации должен предполагать применение эффективных сил и средств по ее ликвидации, действующих норм и правил:

- инструкций по ликвидации аварий на объектах;

- инструкций по ликвидации аварий на предприятиях;

- средств противоаварийной автоматики, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, предупредительной сигнализации,

- персонала, обученного действиям по локализации аварий.

Всё вышеперечисленное способствует уменьшению вероятности возникновения и сокращению времени ликвидации аварий.

2.2. Возможные сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в приложении №1 к Порядку.

3. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, в том числе материально-технического, инженерного и финансового обеспечения

3.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.2. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов  муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций.

3.3. Привлечение сил и средств материально-технического и инженерного обеспечения регулируется отдельным порядком, утвержденным в муниципальном образовании.

3.4. При необходимости, в установленном порядке могут быть использованы материально-технические ресурсы из резерва, формируемого в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 09.12.2005 № 843 «Об утверждении Положения о порядке формирования, пополнения, хранения и выделения резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Тульской области» .

3.5. Перечень доступных сил и средств, используемых в зависимости от сценария наиболее вероятных аварий, и их размещение приведены в приложении №2 к настоящему Порядку.

4.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта теплоснабжения, на котором произошла аварийная ситуация, обязан в установленные сроки передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального образования (далее — ЕДДС).

4.2. Координацию ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании осуществляет ЕДДС.

4.3.	ЕДДС осуществляет оперативный контроль за устранением аварийных ситуаций, организует взаимодействие по вопросам сбора, обработки и обмена информацией при ликвидации последствий аварийных ситуаций всех дежурно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций с экстренными оперативными службами организаций, центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тульской области, органами исполнительной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципального образования.

4.4. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуации в круглосуточном режиме привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения.

4.5. Для ликвидации аварии может быть назначено внеочередное заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2025-2026 годов. Решение о внеочередном заседании штаба принимает глава администрации муниципального образования в соответствии с Положением о штабе.

4.6. Карта взаимодействия сил и средств с указаниями телефонов, адресов размещения и сроками совершения необходимых действий приведена в приложении №3 к настоящему Порядку.

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Обеспечение безопасности населения при возникновении аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения является важнейшей составляющей деятельности по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

  - Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения подразделяются на:

    - Экстренное реагирование (во время аварии):

Оповещение населения:

- использование систем экстренного оповещения (СМС, ТВ, радио, соцсети, громкоговорители);

- информирование о характере аварии, зоне поражения и рекомендациях (например, избегать зоны разлива теплоносителя).

Эвакуация и защита:

- организация временных пунктов обогрева в безопасных зонах (школы, административные здания);

- эвакуация населения из зон риска (при угрозе прорыва горячей воды/пара);

- обеспечение транспортом для перемещения в безопасные места.

Медицинская помощь:

- развертывание мобильных медпунктов для помощи пострадавшим (ожоги, переохлаждение);

- привлечение скорой помощи и сотрудников Главного управления по чрезвычайным ситуациям по Тульской области.

    - Обеспечение жизнедеятельности:

- предоставление временных источников тепла (электрообогреватели, тепловые пушки);

- организация пунктов раздачи горячего питания и теплой одежды.

    - Послеаварийные мероприятия:

- оценка ущерба и проверка систем на безопасность перед повторным запуском.

- анализ причин аварии и внедрение мер по предотвращению повторных случаев.

- психологическая помощь пострадавшим (при необходимости).

    - Резервирование ресурсов:

- создание запасов аварийного оборудования (трубы, запорная арматура);

- обеспечение резервных источников энергии (генераторы для котельных).

  - Иные мероприятия приведены в Приложениях №4 к настоящему Порядку.

6.	Состав и дислокация сил и средств

6.1. Состав и дислокация средств ресурсоснабжающих организаций приведены в приложении №5 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения

в муниципальном образовании город Алексин

Сценарии аварий и наиболее опасные по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения, возможные масштабы и уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации

| Наименование аварийной ситуации | Организации, задействованные в ликвидации | Место возникновения | Прогноз Последствий | Действия персонала АМО | Действия персонала РСО при ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | РСО, УК | источники тепловой энергии, ЦТП, насосные станции | Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию, Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2.Сообщить (уточнить информацию) об отсутствии электрической энергии в диспетчерскую службу электросетевой организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | РСО, УК | источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2.Сообщить (уточнить информацию) об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива | РСО УК | источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии, Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2.Сообщить (уточнить информацию) о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации и в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | РСО УК | источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии, Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Сообщить (уточнить информацию) о взрыве газо-воздушной смеси дежурному диспетчеру газоснабжающей организации, в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Авария на газопроводе | РСО | газопровод | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии, Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | РСО УК | источник тепловой энергии | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | РСО УК | Источник тепловой энергии, наружные и внутридомовыетепловые сети | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии, Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  |  |  | 3. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Пожар ЦТП или в непосредственной близости от объекта | РСО УК | наружные и внутридомовыетепловые сети | Блокирование работы объекта, Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  |  | 4. Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  |  | 6. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  |  | 7. Сообщить о пожаре в дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  |  | 8. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | РСО УК | наружные и внутридомовые тепловые сети | Порыв на тепловых сетях, Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий аварийной ситуации действует при аварийной ситуации: а) по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации: - лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ. б) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по спасению людей и ликвидацией аварии. в) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем лицам, участвующим в ликвидации последствий аварийной ситуации, и постоянно находится на нем. г) создает и собирает штаб по локализации последствий аварии, лично координирует проведение работ. д) проверяет, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий аварийной ситуации инженерные службы и должностные лица. В случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам. е) контролирует состояние отключенных от теплоснабжения зданий; ж) дает соответствующие распоряжения представителям организаций, взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам; и) через управляющие организации по обслуживанию многоквартирных домов и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии об их действиях. к) дает указание об удалении людей из всех опасных и угрожающих жизни людей мест и о выставлении постов на подступах к аварийному участку; л) докладывает Главе администрации города Алексин об обстановке. | 1. Сообщить о происшествии диспетчеру ЕДДС |
|  |  |  |  |  | 2. Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |

Приложение № 2

к порядку действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в муниципальном образовании город Алексин

Примерный перечень материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 10 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Труба стальная Æ 530*10 ГОСТ 10704-91 | м | 12,00 |
| 2. | Труба стальная Æ 426*10 ГОСТ 10704-91 | м | 11,00 |
| 3. | Труба стальная Æ 219*6 ГОСТ 10704-91 | Т | 0,80 |
| 4. | Труба стальная Æ 108*4 ГОСТ 3262-75 | Т | 1,03 |
| 5. | Труба стальная Æ 89*4 ГОСТ 3262-75 | Т | 0,84 |
| 6. | Труба стальная Æ 76*3,5 ГОСТ 3262-75 | Т | 0,63 |
| 7. | Труба стальная Æ 57*3,5 ГОСТ 3262-75 | Т | 0,69 |
| 8. | Задвижка стальная Æ 50 30с41нж с крепежом и ответными фланцами | комплект | 80,00 |
| 9. | Задвижка стальная Æ 80 30с41нж с крепежом и ответными фланцами | комплект | 20,00 |
| 10. | Задвижка стальная Æ 100 30с41нж с крепежом и ответными фланцами | комплект | 20,00 |
| 11. | Задвижка стальная Æ 150 30с41нж ГОСТ с крепежом и ответными фланцами | комплект | 10,00 |
| 12. | Задвижка стальная Æ 200 30с41нж с крепежом и ответными фланцами | комплект | 4,00 |
| 13. | Задвижка стальная Æ 250 30С 41нж ТУ 26-07-1125-77 с крепежом и ответными фланцами | комплект | 1,00 |
| 14. | Кран шаровый Æ 15 | шт. | 50,00 |
| 15. | Кран шаровый Æ 20 | шт. | 50,00 |
| 16. | Минвата URSA маты из супертонкого базальтового волокна М-125 толщиной 200 мм | м³ | 50,00 |
| 18. | Паронит 4мм ПОН ГОСТ 481-80 | Кг | 20,00 |
| 19. | Сталь листовая 5мм ст.10; 20 | т | 0,70 |
| 20. | Муфта переходная 32х32 | шт. | 20,00 |
| 21. | Муфта 20х15 ГОСТ 17378-2000 | шт. | 20,00 |
| 22. | Переход 89х57 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 10,00 |
| 23. | Отводы Æ 57×3,5 | шт. | 20,00 |
| 24. | Отводы Æ 89×4,5 | шт. | 10,00 |
| 25. | Отводы Æ 108×4 | шт. | 10,00 |
| 26. | Отводы Æ 159×4,5 | шт. | 10,00 |
| 27. | Электроды ОК-46 E 3 | кг | 50,00 |
| 28. | Электроды УОНИ 13/55 2.5 мм | кг | 50,00 |
| 29. | Электроды УОНИ 13/55 3 мм | кг | 50,00 |
| 30. | Пиломатериал (доска обрезная t -25) | м³ | 2,00 |
| 31. | Пиломатериал (доска обрезная t -50) | м³ | 1,00 |
| 32. | Щебень 2*40 | м³ | 100,00 |
| 33. | Песок | м³ | 200,00 |
| 34. | Кран трехходовой для манометра. | шт. | 20,00 |
| 35. | Пожарный гидрант конструкции Дорошевского | шт. | 10,00 |
| 36. | Пожарный гидрант подземный | шт. | 5,00 |
| 37. | Пленка ПВХ | рул. | 2,00 |
| 38. | Дарнит | м2 | 1000,00 |
| 39. | Кабель сварочный КГХЛ S -25 мм2 | м/п | 100,00 |

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования город Алексин

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, мин. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «АТЭК» | 8 | 3 | Котельные г.Алексина | 45 мин | 4-12-95 |
| УК города Алексина | 6 | 16 |  | 45 мин | 4-79-67 |

Приложение № 3

СХЕМА

взаимодействия коммунальных служб и организаций, участвующих в оперативном

устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы

муниципального образования город Алексин

Водонапорные башни в сельских населенных пунктах: Шелепино, Спас-Конино, Александровка, Мичурино, Авангард, Борисово, Сенево, Поповка, Пушкино, Солопенки, Бунырево, Егнышевка, Ботня

Электроснабжение

РЭС тел. 88002200220

Котельная мкр. Бор тел.6-07-62

Котельная мкр. Шахтерский

Тел.6-69-49

Котельная пос. Среднянский

Тел.5-55-29

Котельная мкр. Старый Город

Тел.6-09-39

Котельная мкр. Сельхозтехника

Тел. 6-98-51

Котельная мкр. ПетровскоеТел. 5-97-12,ул.Макаренко;ул.Новогородищенская; Алексин-Бор; Монтажная

ИП ПершуткинА.Ател. 6-78-67

МУП«Спецавтохозяйство»

тел. 6-91-85

Аварийная служба

тел.4-79-67

Газоснабжение

трест Алексин

межрайгаз тел. 04

Теплоснабжение

ООО «АТЭК»

тел. 4-12-95

Теплоснабжение

ТЭЦ, тел. 4-14-19

КЧС и ОПБ

Администрации МО город Алексин

тел. 4-24-12

Водоснабжение

МКП «АРЦКО» тел. 4-08-04

Теплоснабжение:

Модульные школьные котельные (село)

Единая дежурно-диспетчерская служба Алексинского района

тел. 4-18-49

ЭлектроснабжениеАО «АЭСК», тел.4-13-37

ООО «Правый берег» тел. 4-77-20

Водоснабжение

МУП «ВКХ»

тел. 4-03-71

Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО

город Алексин

тел. 4-12-84

ИП Воробьев Д.Е. тел. 6-65-89

ООО «Город» тел.4-13-89

ООО «Открытие» тел.5-68-02

ООО «Лига-ЖКХ» тел.89036977358

ООО «Левый берег»

тел. 2-19-30